АКТ

Інвентаризація комунального майна Боярської міської територіальної громади

02.02.2021                                                                                                        с. Забір’я

На підставі розпорядження Боярського міського голови Зарубіна О.О. від 20.01.2021 № 02-03/12 «Про проведення інвентаризації комунального майна Боярської міської територіальної громади», робочою групою о 14:00 02.02.2021 року проведено огляд рухомого та нерухомого майна комунальної власності, а також можливих безгосподарних об’єктів. За результатами огляду об’єктів комунальної власності в с. Забір’я, виявлені об’єкти, що відображені у наступних додатках до цього акту:

- Дороги та дорожні об’єкти;

- Системи водопостачання та водовідведення;

- Мережі вуличного освітлення;

- Мережі та системи теплопостачання;

- Нежитлові будівлі та приміщення;

- Кладовища;

- Транспортні засоби;

- Інші об’єкти благоустрою.

Усі об’єкти, що перебували на балансі Забірської сільської ради відображені в актах приймання-передачі, форма яких затверджена рішенням Боярської міської ради № 2/16 від 04.12.2020 року «Про початок реорганізації Тарасівської, Забірської, Малютянської, Княжицької, Новосілківської (Макарівського району), Дзвінківської (Васильківського району) сільських рад шляхом приєднання до Боярської міської ради».

Додаток № 1

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Дороги та дорожні об’єкти с. Забір’я

Загальна протяжність комунальних доріг, що знаходяться в адміністративних межах с. Забір’я орієнтовно – 18 км. Наразі, інформація щодо наявності асфальтованих доріг та доріг із грунтовим покриттям, а також інформація про їхні технічні характеристики відсутні Забірською сільською радою ніколи не обраховувалась. На баланс Забірської СР дороги комунальної власності не приймались.

Комунальні дороги і дорожні об’єкти, що розташовані в межах с. Забір’я потребують додаткового вивчення.

Територією с. Забір’я проходить обласна дорога місцевого значення                 (О-101318) та дві районні дороги місцевого значення (С-101311; С-101324),  обов’язок утримання яких покладається на Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Додаток № 2

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Системи водопостачання та водовідведення с. Забір’я

Водопостачання

- Три артезіанські свердловини;

- Водонапірна башта – 50 м3;

- Протяжність водопровідних мереж – загальна 15,05 км;

З них        чавунні – 1,2 км Ø 100 мм;

сталеві -   12,5 км Ø 100 мм;

поліетиленові -  1,35 км Ø 100 мм;

на мережі знаходиться 10 пожежних гідрантів;

- Станція очистки води – 15 м3/годину;

Водовідведення

- Напірні колектори – 1,9 км;

- Самопливні колектори – 1,5 км Ø 100 мм чавун; 0,250 км Ø150 керамічні;

- КНС – 1 шт. потужністю 100м3/добу;

- Каналізаційні очисні споруди потужністю 200 м3/добу (потребують реконструкції є проект);

- Поля фільтрації, мулові площадки.

Додаток № 3

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Мережі вуличного освітлення с. Забір’я

Лічильники вуличного освітлення

| № з/п | Адреса | Номер лічильника | ЕІС код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забір'я вул.Гончаренко | 56682 | 62Z7170687491934 |
| 2 | Забір'я вул.Гончаренко | 56682 | 62Z7170687491934 |
| 3 | Забір'я вул.Шевченко | 56695 | 62Z6306417712509 |
| 4 | Забір'я вул.Шевченко | 56695 | 62Z6306417712509 |
| 5 | Забір'я вул.Піонерська | 56717 | 62Z1462673054730 |
| 6 | Забір'я вул.Піонерська | 56717 | 62Z1462673054730 |
| 7 | Забір'я вул.Шевченко | 265440 | 62Z7566884325866 |
| 8 | Забір'я вул.Шевченко | 265440 | 62Z7566884325866 |
| 9 | Забір'я вул.Гончаренко | 56728 | 62Z8974356639006 |
| 10 | Забір'я вул.Гончаренко | 56728 | 62Z8974356639006 |
| 11 | Забір'я вул.Загородня | 56791 | 62Z2131038511657 |
| 12 | Забір'я вул.Загородня | 56791 | 62Z2131038511657 |

На вулицях в межах села знаходиться:

Ліхтарі вуличного освітлення – 168 (серед яких: LED – 92; світлодіодні – 54; натрієві – 22).

Кількість опор ліній електропередач не визначена.

Загальна протяжність ліній вуличного освітлення не визначена.

Додаток № 4

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Мережі та системи теплопостачання с. Забір’я

На території с. Забір’я розташована котельня, що обслуговує будинок культури по вул. Грисюка, 4. Наразі по вказаній котельні існує ряд недоліків:

- Відсутній облік використання холодної води на водопідготовку;

- Відсутня водопідготовка та деверація підживлення води згідно СНиП ІІ-35-76;

- Регулювання температури (автоматичне регулювання процесу спалення газу (СНиП ІІ-35-76);

- Автоматичне підтримання тиску в системі опалення згідно п. 15:21 (СНиП ІІ-35-76);

- Відсутнє автоматичне відключення газу при аварійному підвищенні температури води в котлі;

- Відсутній технічний проект реконструкції котельні (відсутня технічна документація);

- Не внесені технічні зміни в проект газопостачання (згідно припису ЗАТ «Київоблгаз»);

- Приміщення котельні потребує ремонту, а саме: стеля і стіни уражені грибком;

- Відсутня зливна каналізація по водопостачанню та водовідведенню, аварійного скиду води із системи опалення;

- Проект газопостачання не узгоджений в територіальному управлінні інспекції з енергозбереження по Київській області.

- Відсутній висновок експертизи на відповідність нормативним актам з охорони праці робочого проекту «Будинок культури» в с. Забір’я по вул. Грисюка Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.

- Гідравлічне випробування котлів котельні і опалювальної системи трубопроводів не відповідає нормативам згідно показників приладів. Перевірка проведена за участю представника ПП «Сфера-плюс».

Додаток № 5

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Нежитлові будівлі та приміщення с. Забір’я

| № | Об’єкт | Загальна площа нерухомого майна, кв.м | Місцезнаходження | Витяг з держреєстру |  | Свідоцтво на право власності (№, дата) | Рішення ВК БМР | Рішення БМР | Балансоутримувач |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна | дата державної реєстрації права власності |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежиле приміщення: Забірська дільнична лікарня з амбулаторією загальної практики сімейної медицини | 661,2 | с. Забір`я, вул. Гончаренка, 12а |  |  | від 11.07.2011 | 52 від 19.04.2011 |  | Виконавчий комітет Боярської міської ради |  |
| 2 | Будинок культури в с. Забір`я | 1316,7 | с. Забір`я, вул. Грисюка, 4 |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Боярської міської ради |  |
| 3 | Нежиле приміщення (с/р, дит.садок) | 1289,5 | с. Забір`я, вул. Гончаренка, 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток № 6

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Кладовища с. Забір’я

В адміністративних межах с. Забір’я розташоване одне кладовище загальною площею 2,6495 га (адреса: с. Забір’я). Наразі кладовище функціонує.

Додаток № 7

до акту інвентаризації комунального майна Боярської МТГ

Транспортні засоби с. Забір’я

Під час огляду були виявлені наступні транспорті засоби, що перебувають у комунальній власності Забірської СР:

1. УАЗ 39-62МД-ДК, 2007 року, д/н АІ 5265 ВА, балансова вартість 45491 грн.;

2. Легковий автомобіль OPEL COMBO, 2010 року, балансова вартість 143762 грн.